11 класс    Ф.И.О.уч-ка____________________________________________

Дата_________       Контрольная работа № 2. «Электромагнитные колебания и волны»

Вариант  1

Уровень А

- Цепь с активным сопротивлением изображает схема

- А                     3) В

- Б                     4) Г

- На рисунке представлен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре. Значения амплитуды силы тока и частоты ее изменения равны

- 10 мА, 8 Гц            3) 5 мА, 0,125 Гц

- 10 мА, 4 Гц            4) 5 мА, 0,25 Гц

- Уравнение u = 310 cos (ⱷt) выражает зависимость напряжения на конденсаторе от времени

в колебательном контуре. В некоторый момент времени  u = 310 В, при этом энергия

- в конденсаторе и катушке максимальны

- в конденсаторе максимальна, в катушке минимальна

- в конденсаторе минимальна, в катушке максимальна

- в конденсаторе и катушке минимальны

- Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, изображенном на рисунке, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

- увеличится в 3 раза

- уменьшится в 3 раза

- увеличится в 9 раз

- уменьшится в 9 раз

- Амплитудные значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока с катушкой индуктивности связаны соотношением

- Согласно теории Максвелла заряженная частица излучает электромагнитные волны в вакууме

- только при равномерном движении по прямой в инерциальной системе отсчета (ИСО)

- только при гармонических колебаниях в ИСО

- только при равномерном движении по окружности в ИСО

- при любом ускоренном движении в И СО

- Какие из трех приведенных утверждений справедливы как для плоско поляризованных электромагнитных волн, так и для неполяризованных волн

А. Векторы В→ и Е→  в волне колеблются во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Б. Векторы В→ и Е→  перпендикулярны  вектору скорости волны с→ .

В. Векторы В→ волн колеблются в одной плоскости

1) только А                       2) только В                       3) А и Б                   4) Б и В

Уровень В

- Установите соответствия диапазонов шкалы электромагнитных волн из левого столбца с их свойствами в правом столбце.

ИЗЛУЧЕНИЕ                             СВОЙСТВА

А. Ультрафиолетовое                     1) наименьшая частота волны из перечисленных

Б. Радиоволны                                2) обладает наибольшей проникающей способностью из перечисленных

| В. Рентгеновское 3) используется в приборах ночного видения А | Б | В |
| --- | --- | --- |

4) обеспечивает загар кожи человека

- Чему равна емкость конденсатора в колебательном контуре, если индуктивность катушки

0,1 Гн, а резонансная частота 50 Гц?

- На какой частоте работает радиопередатчик, излучающий волну длиной 30 м?

Уровень С

- В колебательном контуре, состоящем из катушки индуктивностью 2 Гн и конденсатора емкостью 1,5 мкФ, максимальное значение заряда на пластинах 2 мкКл. Определить значение силы тока в контуре в тот момент, когда заряд на пластинах конденсатора станет равным 1 мкКл.

11 класс    Ф.И.О.уч-ка____________________________________________

Дата_________       Контрольная работа № 2. «Электромагнитные колебания и волны»

Вариант  2

Уровень А

- Цепь с индуктивным сопротивлением изображает схема

- А                     3) В

- Б                     4) Г

- На рисунке представлен график зависимости заряда от времени в колебательном контуре. Значения амплитуды заряда и периода ее изменения равны

- 1,5 нКл, 2 мкс          3) 1,5 нКл, 4 мкс

- 3 нКл,  4 мкс            4) 3 нКл,  2 мкс

- Уравнение  выражает зависимость силы тока от времени в колебательном контуре. В некоторый момент времени i = 10-4 А, при этом энергия

1) в конденсаторе и катушке максимальны

2) в конденсаторе максимальна, в катушке минимальна

3) в конденсаторе минимальна, в катушке максимальна

4) в конденсаторе и катушке минимальны

- Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний в контуре, изображенном

на рисунке, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- увеличится в 2 раз

- уменьшится в 2 раз

- Действующие значения силы тока и напряжения на конденсаторе в цепи переменного тока

связаны выражением

- При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания

- молекул воздуха

- плотности воздуха

- напряженности электрического и индукции магнитного полей

- концентрации кислорода

- Укажите сочетания тех параметров электромагнитной волны, которые изменяются при переходе волны из воздуха в стекло

- скорость и длина волны                                        3) длина волны и частота

- частота и скорость                                                 4) амплитуда и частота

Уровень В

- Установите соответствия диапазонов шкалы электромагнитных волн из левого столбца с их свойствами в правом столбце.

ИЗЛУЧЕНИЕ                             СВОЙСТВА

А. Ультрафиолетовое                    1) наименьшая длина волны из перечисленных

Б. Видимое                                     2) используется в приборах ночного видения

В. Рентгеновское                           3) обеспечивает загар кожи человека

| 4) обеспечивает фотосинтез А | Б | В |
| --- | --- | --- |

- Определить индуктивность катушки колебательного контура, если емкость конденсатора равна 5 мкФ, а период колебаний 0,001 с.

- Какова длина волны телевизионного сигнала, если несущая частота равна 50 МГц?

Уровень С

- В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивности 5 мА, а амплитуда напряжения на конденсаторе 2,0 В. В некоторый момент времени напряжение на конденсаторе равно 1,2 В. Найдите силу тока в катушке в этот момент.

11 класс    Ф.И.О.уч-ка____________________________________________

Дата_________       Контрольная работа № 2. «Электромагнитные колебания и волны»

Вариант 3

Уровень А

- Цепь с емкостным сопротивлением изображает схема

- А                     3) В

- Б                     4) Г

- На рисунке представлен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре. Значения амплитуды силы тока и частоты ее изменения равны

- 1,5 мА, 0,25 Гц         3) 1,5 мА, 0,5 Гц

- 3 мА, 0,25 Гц            4) 3 мА, 0,5 Гц

- Уравнение ԛ = 0,4 cos (ⱷt) выражает зависимость заряда  конденсатора от времени

в колебательном контуре. В некоторый момент времени  ԛ = 0,4 Кл, при этом энергия

- в конденсаторе и катушке максимальны

- в конденсаторе и катушке минимальны

- в конденсаторе минимальна, в катушке максимальна

- в конденсаторе максимальна, в катушке минимальна

- Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, изображенном

на рисунке, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- увеличится в 2 раз

- уменьшится в 2 раз

- Амплитудные значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока с активным сопротивлением связаны соотношением

- Согласно теории электромагнитные волны излучаются зарядом

- только при равномерном движении заряда по прямой

- только при гармонических колебаниях заряда

- только при равномерном движении заряда по окружности

- при любом ускоренном движении заряда в инерциальной системе отсчета

- Какое явление характерно для электромагнитных волн, но не является общим свойством волн любой природы?

- поляризация                                                  3) дифракция

- преломление                                                 4) интерференция

Уровень В

- Установите соответствия диапазонов шкалы электромагнитных волн из левого столбца с их свойствами в правом столбце.

ИЗЛУЧЕНИЕ                                                         СВОЙСТВА

А. Радиоволны                                            1) наибольшая частота волны из перечисленных

Б. Ультрафиолетовое                                 2) возникает при резком торможении электронов

В. Видимое                                                  3) используется в телевидении

| 4) обеспечивает фотосинтез А | Б | В |
| --- | --- | --- |

- В цепь переменного тока включена катушка с индуктивностью 20 мГн и конденсатор емкостью 50 мкФ. При какой частоте переменного тока наступит явление резонанса?

- Колебательный контур излучает электромагнитную волну с длиной 450 м. Чему равен период этой волны?

Уровень С

- В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивности

5 мА, а амплитуда напряжения на конденсаторе 2,0 В. В некоторый момент времени силу тока в катушке 3 мА. Определите напряжение на конденсаторе в этот момент.

11 класс    Ф.И.О.уч-ка____________________________________________

Дата_________       Контрольная работа № 2. «Электромагнитные колебания и волны»

Вариант  4

Уровень А

- Колебательный контур изображает схема

- А                     3) В

- Б                     4) Г

- На рисунке представлен график зависимости заряда от времени в колебательном контуре. Значения амплитуды заряда и периода ее изменения равны

- 12 нКл, 8 мкс             3) 6 нКл, 8 мкс

- 12 нКл,  4 мкс            4) 6 нКл,  4 мкс

- Уравнение  выражает зависимость силы тока от времени в колебательном контуре. В некоторый момент времени t = 0 c, при этом энергия

1) в конденсаторе максимальна, в катушке минимальна

2) в конденсаторе минимальна, в катушке максимальна

3) в конденсаторе и катушке максимальны

4) в конденсаторе и катушке минимальны

- Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний в контуре, изображенном

на рисунке, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

- увеличится в 2 раз

- уменьшится в 2 раз

- Амплитудные значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока с емкостью связаны соотношением

- Заряженная частица не излучает электромагнитные волны в вакууме при

- равномерном прямолинейном движении

- равномерном движении по окружности

- колебательном движении

- любом движении с ускорением

- Электромагнитные волны отличаются от звуковых

- наличием дифракции                                                   3) распространением в вакууме

- распространением в веществе                                     4) наличием интерференции

Уровень В

- Установите соответствия диапазонов шкалы электромагнитных волн из левого столбца с их свойствами в правом столбце.

ИЗЛУЧЕНИЕ                                                  СВОЙСТВА

А.  Инфракрасное                          1) наибольшая длина волны из перечисленных

Б. Радиоволны                               2) возникает при резком торможении электронов

В. Видимое                                    3) используется в приборах ночного видения

| 4) обеспечивает фотосинтез А | Б | В |
| --- | --- | --- |

- Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 20 мкГн. Какой емкости конденсатор следует подключить к контуру, чтобы получить колебания с периодом 20 мкс?

- Какова длина электромагнитной волны, если радиостанция ведет передачу на частоте

75 МГц?

Уровень С

- В процессе колебаний в идеальном колебательном контуре в некоторый момент времени заряд конденсатора 4 нКл, а сила тока в катушке 3 мА. Период колебаний 6,3 мкс. Определите амплитуду колебаний заряда.